QCM – LE HACHEUR SERIE

Soit le montage suivant :

ic

Vo

uH

R

H

L

iH

iD

D

uc

Un oscilloscope permet de visualiser la tension uc, ainsi que le courant ic, il donne les courbes suivantes :

Voie Y

Voie X

La vitesse de balayage est de 2,5 ms / division.

Le calibre utilisé pour la voie X est de 50 V / division.

Le calibre utilisé pour la voie Y est de 2 V / division.

L’intensité est visualisée à l’aide d’une résistance considérée comme négligeable de valeur égale à 1 placée en série avec la charge.

Choisissez la ou les bonnes réponses :

1 Le hacheur est-il un convertisseur ?

  - Alternatif - Alternatif

  - Alternatif  - Continu

  - Continu - Continu

2 Le hacheur sert-il essentiellement ?

- A faire varier la fréquence de rotation d’un moteur asynchrone

- A faire varier la fréquence de rotation d’un moteur à courant continu

- A faire varier la fréquence de rotation de n’importe quel moteur

3 L’interrupteur H peut-il être réalisé ?

- Avec une diode

- Avec un transistor

- Avec un thyristor

4 Quel est le rôle de l’interrupteur H ?

- Il permet à la bobine d’évacuer l’énergie emmagasinée

- Il permet de hacher la tension aux bornes de la charge

- Il permet d’éviter les arcs électriques

5 Quel est le rôle de la diode D ?

- Elle permet à la bobine d’évacuer l’énergie emmagasinée

- Elle permet de hacher la tension aux bornes de la charge

- Elle permet d’éviter un court-circuit

6 Lorsque l’interrupteur H est ouvert, le courant dans la charge est-il ?

- Egal au courant dans la diode

- Egal au courant dans le transistor

- Nul

7 Lorsque, l’interrupteur H, est fermé le courant dans la charge est-il ?

- Egal au courant dans la diode

- Egal au courant dans le transistor

- Nul

8 Quelle est la définition du rapport cyclique ?

- C’est la durée de conduction de la diode D sur la période

- C’est la durée de conduction de l’interrupteur H sur la période

- C’est la différence des durées des conductions de l’interrupteur H et de la diode D

9 Le rapport cyclique est-il compris ?

- Entre 0,5 et 1

- Entre 0 et 0,5

- Entre 0 et 1

10 Le rapport cyclique est-il exprimé ?

- En secondes

- Sans unité

- En Hz

11 Entre 0 et T

- La source de tension est reliée à la charge

- La bobine restitue l ‘énergie emmagasinée précédemment

- Nous sommes dans une phase de roue libre

12 Entre T et T

- La source de tension est reliée à la charge

- La bobine restitue l ‘énergie emmagasinée précédemment

- Nous sommes dans une phase de roue libre

13 Entre 0 et .T

- Le courant dans la charge est le même que celui qui circule dans la diode

- Le courant dans la charge est le même que celui qui circule dans l’interrupteur

- Le courant dans la charge est nul

14 Entre .T et T

- Le courant dans la charge est le même que celui qui circule dans la diode

- Le courant dans la charge est le même que celui qui circule dans l’interrupteur

- Le courant dans la charge est nul

15 Pour diminuer l’ondulation du courant dans la charge on peut

- Augmenter la fréquence de hachage

- Diminuer la fréquence de hachage

- Augmenter l‘inductance de la bobine

16 La diode de roue libre est indispensable

- Pour une charge R

- Pour une charge R L

- Pour une charge L

17 La valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge est-elle ?

- Egale à : Vo

- Egale à:.Vo

- Egale à : Voα

18 La valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge est-elle maximale ?

- Lorsque le rapport cyclique  est nul

- Lorsque le rapport cyclique  est égal à 0,5

- Lorsque le rapport cyclique  est égal à 1

19 La valeur moyenne le l’intensité du courant dans la charge

- Varie avec le rapport cyclique

- Varie avec la charge du moteur

- Ne varie pas

20 Lorsque le rapport cyclique est nul

- L’intensité du courant dans la charge est maximale

- La tension aux bornes de la charge est nulle

- La fréquence de rotation du moteur est maximale

21 Pour mesurer la valeur moyenne de l’intensité du courant dans la charge, nous utilisons

- Un ampèremètre numérique en position AC + DC

- Un ampèremètre numérique en position AC

- Un ampèremètre numérique en position DC

22 Si pour le courant dans la charge, l’ondulation ic = 2 A et sa valeur moyenne de 30 A

- Le courant ic ondule entre 28 A et 30 A

- Le courant ic ondule entre 29 A et 31 A

- Le courant ic ondule entre 30 A et 32 A

23 Pour visualiser uniquement l’ondulation ic

- On utilise un oscilloscope en position AC

- On utilise un oscilloscope en position DC

- On utilise un oscilloscope dans n’importe quelle position AC ou DC

## La suite du questionnaire porte sur les courbes proposées sur la première page

24 La fréquence de hachage est-elle égale à ?

- 12,5 Hz

- 80 Hz

- 50 Hz

25 Le rapport cyclique est-il égal à ?

- 7,5

- 0,3

- 0,6

26 La valeur de la tension continue Vo est-elle égale à ?

- 90 V

- 100 V

- 150 V

27 La valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge est-elle égale à ?

- 90 V

- 100 V

- 150 V

28 La valeur maximale de l’intensité du courant dans la charge est-elle égale à ?

- 2 A

- 3 A

- 4 A

29 La valeur minimale de l’intensité du courant dans la charge est-elle égale à ?

- 2 A

- 3 A

- 4 A

30 La valeur moyenne de l’intensité du courant dans la charge est-elle égale à ?

- 2 A

- 3 A

- 4 A