ETUDE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE

La plaque signalétique d’un moteur asynchrone triphasé est la suivante :

220 V / 380 V		 	50 Hz

17 A   /  9,8 A	  		nn = 1440 tr/min

Les pertes autres que celles par effet joule dans le rotor sont négligées dans tout le sujet.

Etude du moteur alimenté par un réseau 220 V / 380 V, 50 Hz :

- Calculer la vitesse de synchronisme ns en tr/min.

- Donner le nombre de pôles.

- Indiquer le couplage, justifier votre réponse.

- Donner l’intensité efficace du courant nominal en ligne.

- Donner l’intensité efficace du courant nominal dans un enroulement.

- Pour mesurer I l'intensité du courant, lequel des ampèremètres suivants doit-on choisir ?

  - Numérique position continue.

  - Numérique (RMS) position AC+DC

- Donner le schéma du montage permettant de mesurer la puissance absorbée par le moteur en utilisant la méthode des deux wattmètres.

- Calculer cette puissance si les caractéristiques des wattmètres utilisés sont :

Calibres 			: 10 A et 450 V

Nombre de divisions  	: 150

Lecture du premier		: 124 divisions (signe +)

Lecture du second		: 059 divisions (signe +)

- Calculer le glissement pour le fonctionnement nominal.

- Calculer les pertes rotoriques PjR

- Calculer le moment du couple nominal Tn.

Etude du moteur alimenté à fréquence f réglable avec le rapport U / f constant :

U désigne la tension d’alimentation du moteur.

Les fréquences de rotation ns et n, sont exprimées en tr / min.

- Exprimer la différence de rotation n = ns – n, en fonction de g, f et p le nombre de paires de pôles.

- En régime permanent, pour un couple de moment fixé, on montre que le produit g.f reste constant quand la fréquence f varie. Monter que dans ce cas n reste constant quand f varie.

- Calculer la valeur de n pour le couple nominal, vous prendrez Tn = 35 Nm.

- Compléter le tableau ci-dessous, en donnant les valeurs de la fréquence de rotation en tours par minute pour les fréquences 10 Hz et 30 Hz.

| Fréquence f en Hz | 10 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| A vide : ns en tr / min |  |  | 1500 |
| A Tn : n en tr / min |  |  | 1440 |

Sur le graphique ci-dessous, tracer pour les fréquences 10 Hz, 30 Hz et 50 Hz, les caractéristiques T = f (n).

On admettra que dans leur partie utile ces caractéristiques sont des droites.

- Déterminer la fréquence minimale permettant d’obtenir au démarrage un couple égal au couple nominal.

n (tr/min)

5

100

T (Nm)