REGIMES SINUSOÏDAUX - CIRCUIT RC

- Etude expérimentale

v (t)

R

C

i

uC (t)

uR (t)

La tension v (t) est une tension sinusoïdale :

- Valeur maximale de v (t) =  6 V.

- Fréquence f = 100 Hz.

La résistance est R = 1 k.

Le condensateur possède une capacité C = 1 F.

Régler le signal v (t). Fiche N° 1

Compétences évaluées :

- Branchements d’un générateur de fonction

- Utilisation d’un oscilloscope

- Réglage d’un signal sinusoïdal

- Réglage d’une fréquence

- Mesures de différentes grandeurs

- Relever v (t) et ur (t) que représentent ces deux tensions ?

- Evaluer le décalage horaire entre ces deux tensions

- En déduire le déphasage entre v (t) et ur (t)

- Représenter les vecteurs de Fresnel caractérisant ces deux tensions.

- Par une construction graphique, tracer la tension aux bornes du condensateur.

- En inversant la place de la résistance et du condensateur, relever v (t) et uc (t)

- Tracer les trois courbes sur un même oscillogramme.

- Donner la valeur efficace de uc (t) et son déphasage par rapport à v (t)

  - Etude théorique

Calculer :

- Impédance de la résistance R

- Impédance du condensateur C

- Impédance totale, Z

- Intensité I.

- Tension aux bornes de la résistance, Ur.

- Le déphasage entre v (t) et ur (t)

- Tension aux bornes du condensateur, Uc.

  - Informatique

Réaliser un programme permettant de donner directement à partir des fichiers issus de synchronie, transférés sur le tableur de votre choix, les valeurs efficaces du courant et de la tension, ainsi que l’angle de déphasage entre ces deux grandeurs.