MOTEUR A COURANT CONTINU

Un moteur à excitation séparée et constante possède les valeurs nominales suivantes :

Tension d’induit : 				Un = 110 V.

Intensité du courant dans l’induit :		In = 20 A.

Fréquence de rotation :			nn = 1100 tr/min.

Un essai à vide a donné les résultats suivants :

Tension d’induit : 				Uo = 110 V.

Intensité du courant dans l’induit :		Io = 2,5 A.

Fréquence de rotation :			no = 1200 tr/min.

La résistance de l’induit :			R = 0,2 .

La caractéristique mécanique est rectiligne sur sa partie utile.

1	A l’aide du fonctionnement à vide, calculer :

a 	La puissance absorbée par l’induit.

b  	Les pertes par effet joule dans l’induit.

c 	La somme des pertes magnétiques et mécaniques.

D	Le couple correspondant à ces pertes, ce couple sera considéré comme constant.

2	A l’aide du fonctionnement nominal, calculer :

a	La puissance absorbée par l’induit.

b	Les pertes par effet joule dans l’induit.

c	Les nouvelles pertes collectives.

d	La puissance utile.

e	Le rendement du moteur.

f	La f e m du moteur.

g	Le moment du couple électromagnétique.

h	Le moment du couple utile.

i	Tracer la caractéristique mécanique sur la feuille jointe.

3	Fonctionnement en charge :

Le moteur entraîne une charge dont la caractéristique est donnée sur la courbe jointe.

Quelque soit le résultat trouvé, le couple de pertes Tp sera fixé à 2,2 Nm.

- a -	Donner le point de fonctionnement, le couple utile et la fréquence de rotation.

- b -	En déduire le couple électromagnétique correspondant.

- c - 	Donner la

Tu (Nm)

Tr  (Nm)

n (tr/min)