CIRCUIT RC SERIE – UTILISATION DES COMPLEXES

Un condensateur C est alimenté ainsi qu’une résistance R, par une tension v (t) comme l’indique le montage suivant :

uc (t)

i (t)

C

v (t)

R

uR (t)

La tension v (t) est sinusoïdale de valeur efficace V =  5 V et de fréquence f = 160 Hz.

La résistance est R = 756 .

Le condensateur possède une capacité égale à 1F.

- Calculer l’impédance complexe ZR.

- Calculer l’impédance complexe ZC.

- Calculer l’impédance équivalente Zeq du circuit.

- Donner l’expression complexe V de la tension d’alimentation du montage.

- Donner l’expression complexe I de l’intensité du courant.

- Déterminer la valeur efficace I de l’intensité du courant i (t).

- Déterminer i, l’angle de déphasage de i (t) par rapport à v (t).

- Donner l’expression complexe UR de la tension aux bornes de la résistance.

- En déduire la valeur efficace UR, de la tension uR (t).

- En déduire  R, l’angle de déphasage de uR (t) par rapport à v (t).

- Donner l’expression complexe UC de la tension aux bornes du condensateur.

- En déduire la valeur efficace UC, de la tension uC (t).

- En déduire  C, l’angle de déphasage de uC (t) par rapport à v (t).

- Vérifier la loi des mailles.

- Recalculer UR en utilisant le Pont Diviseur de Tension

- Recalculer UC en utilisant le Pont Diviseur de Tension

CORRECTION

- ZR = R = 756

- ZC = -1Cωj = - 995j 		Avec	 = 2.f = 1005 rad.s-1

- Zeq = ZR + ZC =  756 – 995j

- V = 5				La tension v (t) est choisie comme référence

- I = VZeq= (2,42 + 3,19j).10-3

- I = (2,42²+3,19² = 4 mA

- i = tan-1 (2,411,83) = 0,92 rad		(i = 53°)

La tension uR (t) est en avance sur v (t).

- UR = ZR.I = 1,83 + 2,41j

- UR = (1,83²+2,41² = 3 V

- R = tan-1 (2,411,83) = 0,92 rad		(R = 53°)

- UC = ZC.I = 3,17 - 2,41j

- UC = (3,17²+2,41² = 4 V

- C = tan-1 (−2,413,17) = - 0,65 rad		(C = - 37°)

- Loi des mailles :

V = UR + UC

5 = (1,83 + 2,41j) + (3,17 - 2,41j)

- UR = ZRZR+ZCV = 1,83 + 2,41j

- UC = ZCZR+ZCV = 3,17 - 2,41j