CIRCUIT RL SERIE – UTILISATION DES COMPLEXES

Une inductance L est alimentée ainsi qu’une résistance R, par une tension v (t) comme l’indique le montage suivant :

uL (t)

i (t)

L

v (t)

R

uR (t)

La tension v (t) est sinusoïdale de valeur efficace V =  12 V et de fréquence f = 920 Hz.

La résistance est R = 478 .

L’inductance est L = 100 mH.

- Calculer l’impédance complexe ZR.

- Calculer l’impédance complexe ZL.

- Calculer l’impédance équivalente  Zeq du circuit.

- Donner l’expression complexe V de la tension d’alimentation du montage.

- Donner l’expression complexe I de l’intensité du courant.

- Déterminer la valeur efficace I de l’intensité du courant i (t).

- Déterminer i, l’angle de déphasage de i (t) par rapport à v (t).

- Donner l’expression complexe UR de la tension aux bornes de la résistance.

- En déduire la valeur efficace UR, de la tension uR (t).

- En déduire  R, l’angle de déphasage de uR (t) par rapport à v (t).

- Donner l’expression complexe UL de la tension aux bornes de l’inductance.

- En déduire la valeur efficace UL, de la tension uL (t).

- En déduire  L, l’angle de déphasage de uL (t) par rapport à v (t).

- Vérifier la loi des mailles.

- Recalculer UR en utilisant le Pont Diviseur de Tension

- Recalculer UL en utilisant le Pont Diviseur de Tension

CORRECTION

- ZR = R = 478

- ZL = jL = 578j 			Avec	 = 2.f = 1005 rad.s-1

- Zeq = ZR + ZL =  478 + 578j

- V = 12				La tension v (t) est choisie comme référence

- I = VZeq= (10,2 – 12,3j).10-3

- I = (10,2²+12,3² = 16 mA

- i = tan-1 (−12,310,2) = - 0,88 rad		(i = - 50,3°)

La tension uR (t) est en retard sur v (t).

- UR = ZR.I = 4,9 – 5,9j

- UR = (1,83²+2,41² = 7,64 V

- R = tan-1 (−5,94,9) = - 0,88 rad		(R =  - 50,3°)

- UL = ZC.I = 7,1 + 5,9j

- UL = (7,1²+5,9² = 9,23 V

- L = tan-1 (5,97,1) = 0,69 rad		(C = 39,7°)

- Loi des mailles :

V = UR + UL

5 = (4,9 – 5,9j) + (7,1 + 5,9j)

- UR = ZRZR+ZLV = 4,9 – 5,9j

- UL = ZLZR+ZLV = 7,1 + 5,9j