CIRCUIT RC SERIE – VECTEURS DE FRESNEL

Un condensateur C est alimenté ainsi qu’une résistance R, par une tension v (t) comme l’indique le montage suivant :

uc (t)

i (t)

C

v (t)

R

uR (t)

La tension v (t) est sinusoïdale de valeur efficace V =  5 V et de fréquence f = 160 Hz.

La résistance est R = 756 .

Le condensateur possède une capacité égale à 1F.

- Calculer l’impédance de la résistance ZR.

- Calculer l’impédance du condensateur ZC.

- Calculer l’impédance équivalente Zeq du circuit.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité du courant I.

- En déduire la valeur efficace UR, de la tension uR (t).

- Déterminer i, l’angle de déphasage de i (t) par rapport à v (t).

- En déduire  uR, l’angle de déphasage de uR (t) par rapport à v (t).

- Tracer les vecteurs de Fresnel correspondant aux tensions v (t) et uR (t).

- Par une construction graphique, tracer le vecteur correspondant à la tension uC (t).

- Donner la valeur efficace et le déphasage de la tension uC (t) par rapport à v (t).

- Ecrire les valeurs instantanés des trois tensions v (t), uR (t) et uC (t).

- Recalculer UR en utilisant le Pont Diviseur de Tension

- Recalculer UC en utilisant le Pont Diviseur de Tension

CORRECTION

- ZR = R = 756 

- ZC = 1Cω = 995 		Avec	 = 2.f = 1005 rad.s-1

- Zeq = ZR²+ZC² =  1250 

- I = VZeq= 4 mA

- UR = ZR.I = 3 V

- i = tan-1 (1RCω) = 0,92 rad		(i = 52,7°)

La tension uR (t) est en avance sur v (t).

-  uR =  i 	car il n’y a pas de déphasage entre uR (t) et i (t)

O

V

UR

Axe de référence

uR = 53 °

Angle 

UC

Longueur l

Echelle : 2 V  1 cm

- uc (t) = v (t) – uR (t)				UC=V -  {UR

- Graphiquement :

La mesure de la norme du vecteur correspondant à uC (t) est de l = 8 cm

La mesure de l’angle entre ce vecteur et celui qui correspond à v (t) est de  = 37 °

Donc :

Uc = 4 V

 uC = - 37 °		 uC = - 0,65 rad

La tension uc (t) est en retard sur v (t).

- v (t) = 52.sin (1005.t)

uR (t) = 32.sin (1005.t + 0,92)

uC (t) = 42.sin (1005.t - 0,65)

- UR = ZRZR+ZCV = 3 V

- UC = ZCZR+ZCV = 4 V