CIRCUIT RL SERIE – VECTEURS DE FRESNEL

Une inductance L est alimentée ainsi qu’une résistance R, par une tension v (t) comme l’indique le montage suivant :

uL (t)

i (t)

L

R

uR (t)

v (t)

La tension v (t) est sinusoïdale de valeur efficace V =  12 V et de fréquence f = 920 Hz.

La résistance est R = 478 .

L’inductance est L = 100 mH.

- Calculer l’impédance de la résistance ZR.

- Calculer l’impédance de l’inductance  ZL.

- Calculer l’impédance équivalente Zeq du circuit.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité du courant I.

- En déduire la valeur efficace UR, de la tension uR (t).

- Déterminer i, l’angle de déphasage de i (t) par rapport à v (t).

- En déduire  uR, l’angle de déphasage de uR (t) par rapport à v (t).

- Tracer les vecteurs de Fresnel correspondant aux tensions v (t) et uR (t).

- Par une construction graphique, tracer le vecteur correspondant à la tension uL (t).

- Donner la valeur efficace et le déphasage de la tension uL (t) par rapport à v (t).

- Ecrire les valeurs instantanés des trois tensions v (t), uR (t) et uL (t).

- Recalculer UR en utilisant le Pont Diviseur de Tension

- Recalculer UL en utilisant le Pont Diviseur de Tension

CORRECTION

- ZR = R = 478 

- ZL = L = 578 		Avec	 = 2.f = 5780 rad.s-1

- Zeq = ZR²+ZL² =  750 

- I = VZeq= 16 mA

- UR = ZR.I = 7,65 V

- i = tan-1 (LωR) = 0,88 rad		(i = 50,4°)

La tension uR (t) est en retard sur v (t).

-  uR =  i 	car il n’y a pas de déphasage entre uR (t) et i (t)

UL

Longueur l

V

Axe de référence

uR = 50 °

Angle 

O

UR

- uL (t) = v (t) – uR (t) 				UL=V -  {UR

- Graphiquement :

La mesure de la norme du vecteur correspondant à uC (t) est de l = 9,65 cm

La mesure de l’angle entre ce vecteur et celui qui correspond à v (t) est de  = 39,6 °

Donc :

UL = 9,65 V

 uL =  39,6 °		 uL = 0,69 rad

La tension uL (t) est en avance sur v (t).

- v (t) = 122.sin (5780.t)

uR (t) = 7,65.2.sin (5780.t – 0,88)

uL (t) =  9,25.2.sin (5780.t + 0,69)

- UR = ZRZR+ZLV = 7,65 V

- UL = ZLZR+ZLV = 9,65 V