- AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

- CONTRÔLE DE DÉBIT D'AIR

Pour contrôler le débit d'air dans un appareillage médical, on utilise un capteur dont la caractéristique est représentée sur la figure 1 : cette courbe représente les variations de la tension de sortie VF du capteur en fonction du débit d'air F exprimé en cm3/min. Le fonctionnement normal de l'installation nécessite un débit d'air compris entre 150 et 550 cm3/min ; pour détecter une insuffisance ou un excès d'air, on utilise le montage représenté sur la figure 2.

Les amplificateurs opérationnels utilisés sont supposés parfaits : les tensions de saturation sont égales à +15 V et -15 V. On donne V = 15 volts et R1 = 10 k R2 et R3 représentent deux résistances réglables.

D1, D2, D’1 et D’2 sont des diodes électroluminescentes.

1 - Exprimer V1- en fonction de R1, R2 et V.

2 - Calculer la valeur de la tension de Sortie VF du capteur quand le débit d'air est F =550 cm3 /min.

3 - La sortie de AO1 change d'état quand le débit d'air devient supérieur à 550 cm3/min. Calculer la valeur de la résistance R2

4 - Exprimer V2+ en fonction de R1, R3 et V.

5 - La sortie de A02 change d'état si F devient inférieur à 150cm3/min. Calculer la valeur de la résistance R3.

6 -	Compléter le tableau du document-réponse, en plaçant un « 0 » dans la case d'une diode bloquée et un « 1 » dans celle d'une diode conductrice. On justifiera seulement le raisonnement utilisé pour déterminer l'état de la diode D1

- Figure 1

- Figure  2

| Valeur du débit d’air F en cm3/min | Etat de D1 | Etat de D’1 | Etat de D2 | Etat de D’2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F<150 |  |  |  |  |
| 150<F<550 |  |  |  |  |
| F>550 |  |  |  |  |

- Document-réponse